Общество с ограниченной ответственностью

«Межрегиональный центр проектирования и кадастра»

г. Москва, проспект Вернадского, д. 29. ООО «МЦПК» ИНН 7736256340 КПП 773601001 р/с 40702810500000190067  8 (495) 105-99-74, ooo.mcpk@mail.ru

Документация по планировке территории

Территория жилой застройки в границах: ул. Чистовича, ул.Радищева в городе Малоярославец Калужской области

# Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Межрегиональный центр проектирования и кадастра»

г. Москва, проспект Вернадского, д. 29. ООО «МЦПК» ИНН 7736256340 КПП 773601001 р/с 40702810500000190067  8 (495) 105-99-74, ooo.mcpk@mail.ru

Документация по планировке территории

Территория жилой застройки в границах: ул. Чистовича, ул.Радищева в городе Малоярославец Калужской области

# Том 1. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Директор ООО «МЦПК» 	Карманов Д.В.

ГАП ООО «МЦПК»	Рейзман Н.И.

2017 г.

| Состав документации по планировке территории |  |
| --- | --- |
| # Проект планировки и проект межевания территории жилой застройки в границах: ул. Чистовича, ул.Радищева в городе Малоярославец Калужской области. |  |
| №п/п | Наименование |
| Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| Текстовая часть |  |
| 1 | 1. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения 2. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории 3. Положение о характеристиках развития систем социального и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |
| Графическая часть |  |
| 2 | - Чертеж красных линий (основной чертеж) . М 1:1000 - Чертеж линий обозначающих линии дорог, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур. М 1:1000 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Текстовая часть |  |
| 2 | 1. Введение 2. Существующее состояние 3. Проектное решение |
| Графическая часть |  |
| 3 | 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план). М 1:1000 3. Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных мест) схема движения транспорта на соответствующей территории. М 1:1000 4. Схема границ зон с особыми условиями территории. М 1:1000 |
| III. Проект межевания территории |  |
| Текстовая часть |  |
| 4 | 1. Проект межевания территории |
| Графическая часть |  |
| 6 | 1. Чертеж проекта межевания территории. М 1:1000 |

Краткая физико-географическая характеристика проектируемого района

Проектируемая территория находится в юго-западной части города Малоярославец Калужской области в пределах ул. Чистовича и ул. Радищева.

Сведения о наличии опасных природных и техногенных процессов, а также залегания полезных ископаемых на проектируемой территории отсутствуют.

Проектируемая территория не является исторической зоной г. Малоярославец, вследствие чего не имеет историко-культурных и архитектурно-ландшафтных ценностей.

Население г. Малоярославец по данным на 2016 год – 28,1 тыс.чел.

Ул. Чистовича и ул. Радищева являются составляющей единой транспортной сети микрорайона и города.

Проектируемый жилой дом находиться в районе со сложившейся городской инфраструктурой.

Район проектирования относится ко II климатической зоне. Климат - умеренно континентальный, с холодной зимой (в январе-10,2) и теплым летом (в июле+17,6).

В городе Малоярославец в течение года выпадает значительное количество осадков. Среднегодовая температура в городе Малоярославец - 4.8 °C. В год выпадает около 646 мм осадков. Самый засушливый месяц - февраль с осадками 30 мм. Большая часть осадков выпадает в июль, в среднем 87 мм. Самый теплый месяц года - июль со средней температурой 18.1 °C. Средняя температура в январь - -9.3 °C.

Положения о размещении объекта капитального строительства местного значения

Проект планировки территории жилой застройки в границах: ул. Чистовича, ул. Радищева в городе Малоярославец, Калужской области разрабатывается в целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, опредеелния характеристик и очередности планируемого развития территории.

Площадь в границах проектирования составляет 74906 кв. м.

В данную территорию входит земельный участок с кадастровым номером 40:13:030704:4 в границе которого располагаются объекты здравоохранения. Изменения градостроительных характеристик в вышеуказанном участке в настоящем проекте планировки не предусматривается. Так же в данную территорию входит участок с кадастровым номером 40:13:030704:8 в границах которого планируется размещение объектов жилой застройки.

Проектируемый квартал располагается на землях населенных пунктов, в границах территориальных зон ОД-3 и Ж-3. В границах проектирования отсутствует памятники истории и культуры, особо охраняемые природные территории.

Земельный участок, на котором планируется размещение многоквартирного жилого дома граничит:

- с севера – ул.Фестивальная, с востока – сложившаяся жилая застройка по ул. Радищева;

- с  юга –  участок центральной районной больницы;

- с запада – ул.Чистовича.

Предполагаемые планируемые объекты строительства не влияют на экологическое состояние и не ведут к ухудшению чрезвычайных ситуаций района и г.Малоярославец.

Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, для строительства и размещения элементов благоустройства.

Показатели плотности застройки участка проектируемой территории:

Кз (коэффициент застройки) = 0,1

Кпл.з. (коэффициент плотности застройки) = 0,9.

(Показатели рассчитываются в соответствии со "СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений").

В соответствии с Правила землепользования и застройки муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» для рассматриваемой жилой зоны принята максимальная плотность в условиях реконструкции - 9000 м2 общей площади на гектар.

Рекомендуемые плотности жилой застройки микрорайонов:

| Наименование жилых зон | Плотность, кв. м общей площади/га |
| --- | --- |
|  | В условиях реконструкции |
| Зона застройки многоэтажными жилыми домами (5-9 этажей) | 5800-9000 |

Земельный участок многоквартирного жилого дома, планируемого к размещению на территории проектирования  имеет общую площадь 10516 кв. м.

При показателе плотности застройки земельного участка 9000 кв.м/га по ул. Чистовича, ул. Радищева, расчётная площадь, занятая под многоквартирный дом составит 1449,6 кв. м.

Численность населения проектная составит 511 человек (из расчёта 18 кв.м. на 1 человека)

Въезды на территорию перспективной застройки организуются с ул. Радищева и ул.Фестивальная.

В границах проектирования, а именно на территории земельного участка,  расположенного в территориальной зона Ж-3, планируется размещение многоквартирного жилого дома переменной этажности 7-9 этажей, ориентировочные параметры жилого дома и необходимых элементов благоустройства приведены в таблицах.

Расчет благоустройства территории земельного участка планируемого к размещению многоквартирного жилого дома:

| № п/п | Площадки | Удельный размер площадки, кв. м/чел. | Площадь минимальная, кв.м | Площадь, кв.м, проектная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 358 |
| 2 | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 51,1 |
| 3 | Для занятий физкультурой | 2 | 100 | 1022 |
| 4 | Для хозяйственных целей | 0,3 | 10 | 154 |
| 5 | Для выгула собак | 0,1 | 51 | 53 |
| 6 | Озеленение | 5 | 2555 | 2555 |

Инженерное оборудование

Потребность в энергоносителях для жилого дома на 511 человек (в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг, установленными в г.Малоярославец):

| Энергоноситель | Всего | В т.ч. |
| --- | --- | --- |
| Тепло (при круглогодичном предоставлении услуг) | 161,1925 Гкал/мес | - |
| Отопление | - | 63,6710375 Гкал/мес |
| Горячее водоснабжение | - | 97,5214625 Гкал/мес |
| Водоснабжение | 5575,4 м³/мес. |  |
| Холодная вода ( в домах с водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением (ванна, душ, раковина, мойка, унитаз)) | - | 2759,4 м³/мес. |
| Горячая вода | - | 2816 м³/мес. |
| Водоотведение | 5575,4 м³/мес. | - |
| Электроснабжение | 20,44 МВт/мес. | - |
| Газаснабжение (газовая плита при наличии централизованного горячего водоснабжения) | 4496,8 м³/мес. | - |

Положение о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории

Учреждения и предприятия обслуживания населения

Расчетные показатели приняты в соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 7 августа 2009 года N 318.

Проект планировки рекомендует для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома.

Потребность проектируемой территории в учреждениях и предприятиях обслуживания населения исходя из численности населения 511 человек:

| п/п | Учреждения, предприятия, единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей | Требуемое кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школы общеобразовательные (отдельно стоящее - здание). | 95 мест | 48 |  |
| 2. | Детские дошкольные учреждения | 39 мест | 20 | д/с «Сказка» |
| 3. | Аптечный пункт, объект на жилую группу | 1 | 1 |  |
| 4. | Учреждения культуры и искусства, м2 общей площади | 50 | 26 |  |
| 5. | Предприятия торговли, м2 торговой площади: продовольственными товарами непродовольственными товарами | 70 30 | 36 15 |  |
| 6. | Закрытые спортивные сооружения, м2 общей площади | 30 м2 (с восполнением до 70-80 за счет использования спортивных залов школ во внеурочное время) | 15 |  |
| 7. | Предприятия бытового обслуживания, рабочих мест | 2 | 1 |  |
| 8. | Отделение банка, объект на жилую группу | 1 | 1 |  |
| 10. | Отделения связи, объект на жилую группу | 1 | 1 |  |
| 11. | Приемный пункт прачечной, химчистки объект на жилую группу | 1 | 1 |  |
| 12. | Опорный пункт охраны порядка, общей площади на жилую группу | 10 | 1 |  |
| 13. | Стоянки для автомобилей: Постоянного хранения Гостевые * Предусмотреть стоянки открытого назначения на проектируемой территории | 350м/места 40 м/мест | 31 20 | на расчетное кол. жителей-511 |

Транспортное обслуживание населения

Расчет постоянных и временных мест хранения автомобилей и гостевых стоянок:

На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать паркинги и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 100% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, которое согласно Постановлению Правительства Калужской области от 7 августа 2009 года N 318 составляет 350 м/мест на 1000 жителей:

511х 350/1000 =179 машино-мест.

Из них 70% - на открытых стоянках временного хранения, в т.ч. 25% - в жилых районах:

179х0,7х0,25=31 машино-место.

Расчет гостевых стоянок для временного хранения легковых автомобилей произведен из расчета 40 м/мест на 1000 жителей. Требуемая обеспеченность в гостевых стоянках составит:

511х40/1000=20 машино-мест.

Суммарное нормируемое количество машино-мест составляет:

31+20=51 машино-место.

Для маломобильных групп населения (МГН) предусмотрены стоянки в количестве не менее 10% от нормируемого количества м/мест, т.е. 51х0,1=5м/м.

Улично-дорожная сеть

Проектируемая территория  находятся вдоль ул. Чистовича, являющейся составляющим элементом единой дорожно-транспортной городской сети.

Транспортное обслуживание осуществляется общественным транспортом, маршрутным такси, а также такси и личным автотранспортом.

Инженерно-техническое обеспечение, необходимое для развития территории

Отвод ливневых и талых вод с территории осуществляется проектным рельефом, лотками дорожек и проездов с последующим сбросом их в существующую сеть ливневой канализации.

Характеристика систем инженерно-технического обеспечения

Водоснабжение

На основании ответа на запрос «о технической возможности подключения к   системе водоснабжения и водоотведения» МУП «Водоканал» от 26.04.2017 №421 водоснабжение планируемого к размещению жилого дома предусматривается от существующих сетей водопровода Д-200мм. Место технологического присоединения уточняется на стадии проектно-изыскательских работ. Требуется выполнение мероприятий по перекладке водопроводной сети, проходящей по земельному участку 40:13:030704:8.

Расчетные показатели в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области:

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на 511 жителей среднесуточное (за год), л/сут |
| --- | --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125-160 | 63875 - 81760 |
| То же, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 | 81760 - 117530 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 220-280 | 112420 - 143080 |

Водоотведение

На основании ответа на запрос «о технической возможности подключения к   системе водоснабжения и водоотведения» МУП «Водоканал» от 26.04.2017 №421 водоотведение планируемого к размещению жилого дома предусматривается от существующих сетей канализации Д-300мм. Место технологического присоединения уточняется на стадии проектно-изыскательских работ.

Газоснабжение

На основании ответа на запрос «о технической возможности подключения к газораспределительным сетям» МУП «Малоярославецмежрагаз» от 27.04.2017 №519 газоснабжение планируемого к размещению жилого дома предусматривается от газопровода высокого давления Ррасч=1,2 МПа. Выдача технических условий будет возможна после окончания работ по реконструкции ГРС Малоярославец.

Расчетные показатели в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области:

| Природный газ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид газопотребления | Удельный расход газа, м3 на человека в месяц (м3 на человека в год) | Удельный расход газа, кг на 511 человека в месяц (кг на человека в год); |
| Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | 11,7 (140,4) | 5978,7 (71744,4) |
| Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 28,9 (346,8) | 14767,9 (177214,8) |
| Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | 17,2 (206,4) | 8789,2 (105470,4) |

Электроснабжение

На основании Проекта технических условий для присоединения к электрическим сетям МУП «Коммунальные электрические сети» №72 от 24.04.2017 электроснабжение планируемого к размещению жилого дома предусматривается РУ-0,4 кВ ТП55 «Микрорайон №6», РУ-0,4 кВ ТП62 «ЦРБ».

Расчетные показатели в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Калужской области:

| Степень благоустройства | Электропотребление, кВт-ч/год на человека | Электропотребление, кВт-ч/год на 511 чел. |
| --- | --- | --- |
| Города, не оборудованные стационарными электроплитами: |  |  |
| Без кондиционеров | 1700 | 868700 |
| С кондиционерами | 2000 | 1022000 |
| Города, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): |  |  |
| Без кондиционеров | 2100 | 1073100 |
| С кондиционерами | 2400 | 1226400 |

Сети связи

Для проектируемой территории имеется необходимость в строительстве линий связи.

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области информатизации и связи:

| Наименование вида ОМЗ | Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измерения | Предельное значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ |
| --- | --- | --- |
| В области информатизации и связи. |  |  |
| Антенно-мачтовые сооружения. Автоматические телефонные станции. Узлы мультисервисного доступа. Линии электросвязи. Линейно-кабельные сооружения электросвязи | Уровень охвата населения стационарной или мобильной связью, % | 100 |
|  | Уровень охвата населения доступом в интернет, % | 90 |
|  | Скорость передачи данных на пользовательское оборудование с использованием волоконно-оптической линии связи, Мбит/сек | не менее 10 |