Общество с ограниченной ответственностью

«Межрегиональный центр проектирования и кадастра»

г. Москва, проспект Вернадского, д. 29. ООО «МЦПК» ИНН 7736256340 КПП 773601001 р/с 40702810500000190067  8 (495) 105-99-74, ooo.mcpk@mail.ru

Документация по планировке территории

Территория жилой застройки в границах: ул. Чистовича, ул.Радищева в городе Малоярославец Калужской области

# Том 3. Проект межевания территории

2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью

«Межрегиональный центр проектирования и кадастра»

г. Москва, проспект Вернадского, д. 29. ООО «МЦПК» ИНН 7736256340 КПП 773601001 р/с 40702810500000190067  8 (495) 105-99-74, ooo.mcpk@mail.ru

Документация по планировке территории

Территория жилой застройки в границах: ул. Чистовича, ул.Радищева в городе Малоярославец Калужской области

# Том 3. Проект межевания территории

Директор ООО «МЦПК» 	Карманов Д.В.

ГАП ООО «МЦПК»	Рейзман Н.И.

2017 г.

| Состав документации по планировке территории |  |
| --- | --- |
| # Проект планировки и проект межевания территории жилой застройки в границах: ул. Чистовича, ул.Радищева в городе Малоярославец Калужской области. |  |
| №п/п | Наименование |
| Том I. Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории |  |
| Текстовая часть |  |
| 1 | 1. Положения о размещении объектов капитального строительства местного значения 2. Положения о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории 3. Положение о характеристиках развития систем социального и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории |
| Графическая часть |  |
| 2 | - Чертеж красных линий (основной чертеж) . М 1:1000 - Чертеж линий обозначающих линии дорог, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур. М 1:1000 |
| Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |
| Текстовая часть |  |
| 2 | 1. Введение 2. Существующее состояние 3. Проектное решение |
| Графическая часть |  |
| 3 | 1. Схема расположения элемента планировочной структуры. 2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки (опорный план). М 1:1000 3. Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных мест) схема движения транспорта на соответствующей территории. М 1:1000 4. Схема границ зон с особыми условиями территории. М 1:1000 |
| Том III. Проект межевания территории |  |
| Текстовая часть |  |
| 4 | 1. Проект межевания территории |
| Графическая часть |  |
| 6 | 1. Чертеж проекта межевания территории. М 1:1000 |

Ш. Проект межевания территории

Проект межевания составлен на основании следующих документов:

- Решения городской думы муниципального образования городского поселения города Малоярославец, Калужской области  от «27» апреля 2016 г. №45 «О подготовке документации по планировке территории для размещения объекта: «Разработка проекта планировки и межевания земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, в границах улиц Чистовича и Радищева, для строительства многоквартирного 9-ти этажного жилого дома»;

- Муниципального контракта (договора) №0137300017517000013-0158227-01  от 11.04.2017 г.  на выполнение работ по подготовке документации по планировке территории: «Разработка проекта планировки и межевания земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, в границах улиц Чистовича и Радищева, для строительства многоквартирного 9-ти этажного жилого дома»;

- Генерального плана г. Малоярославец действующего от 05.02.2014;

- Правил  землепользования и застройки г. Малоярославец действующих от 29.07.2015;

Проектом межевания территории даны предложения по формированию земельного участка,  расположенного в границах улиц Чистовича и Радищева, предназначенного для строительства многоквартирного 7-9-ти этажного жилого дома.

Сведения по образуемым земельным участкам приведены в таблице 1. Условный номер образуемого земельного участка,  номера характерных точек их границ отображены на графическом материале «Чертёж межевания территории» М 1:1000. Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков приведены в таблице 2.

Таблица 1

Сведения об образуемых земельных участках

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка | Категория земель | Вид разрешенного использования после утверждения проекта межевания | Из состава каких земель образуется участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10561 | Земли населённых пунктов | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | из состава з.у. 40:13:030704:8 (9665 кв.м ) и из состава земель неразграниченной государственной собственности (896 кв.м) |
| 2 | 1481 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | из состава земель неразграниченной государственной собственности |
| 4 | 1054 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | из состава земель неразграниченной государственной собственности |
| 5 | 766 | Земли населённых пунктов | Земельные участки (территории) общего пользования | из состава земель неразграниченной государственной собственности |

Таблица 2

Координаты поворотных точек границ образуемых земельных участков

ЗУ1, площадь 10561 кв.м:

| Номер точки | Координаты |  | Меры линий | Дир.углы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 484800.07 | 1310818.68 | 0.73 | 267° 38' 40" |
| 2 | 484800.04 | 1310817.95 | 44.95 | 300° 43' 48" |
| 3 | 484823.01 | 1310779.31 | 98.81 | 270° 35' 50" |
| 4 | 484824.04 | 1310680.51 | 59.53 | 329° 16' 8" |
| 5 | 484875.21 | 1310650.09 | 31.50 | 273° 52' 37" |
| 6 | 484877.34 | 1310618.66 | 4.79 | 17° 17' 27" |
| 7 | 484881.91 | 1310620.08 | 101.19 | 72° 30' 21" |
| 8 | 484912.33 | 1310716.59 | 16.88 | 85° 8' 35" |
| 9 | 484913.76 | 1310733.42 | 22.76 | 116° 52' 35" |
| 10 | 484903.47 | 1310753.72 | 10.77 | 140° 9' 26" |
| 11 | 484895.20 | 1310760.62 | 94.79 | 146° 35' 54" |
| 12 | 484816.07 | 1310812.80 | 13.28 | 155° 26' 31" |
| 13 | 484803.99 | 1310818.32 | 3.94 | 174° 45' 10" |

ЗУ2, площадь 1481 кв.м:

| Номер точки | Координаты |  | Меры линий | Дир.углы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 484879.94 | 1310780.61 | 37.16 | 326° 57' 12" |
| 2 | 484911.08 | 1310760.35 | 11.28 | 327° 10' 10" |
| 3 | 484920.56 | 1310754.23 | 7.39 | 26° 0' 25" |
| 4 | 484927.21 | 1310757.47 | 11.59 | 63° 34' 10" |
| 5 | 484932.37 | 1310767.85 | 38.93 | 89° 45' 40" |
| 6 | 484932.53 | 1310806.78 | 58.74 | 206° 27' 18" |

ЗУ4, площадь 1054 кв.м:

| Номер точки | Координаты |  | Меры линий | Дир.углы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 484770.50 | 1310606.87 | 14.42 | 94° 29' 35" |
| 2 | 484769.37 | 1310621.25 | 108.32 | 168° 47' 38" |
| 3 | 484663.12 | 1310642.30 | 40.51 | 334° 9' 25" |
| 4 | 484699.58 | 1310624.64 | 73.12 | 345° 55' 57" |

ЗУ5, площадь 766 кв.м:

| Номер точки | Координаты |  | Меры линий | Дир.углы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 484654.81 | 1310763.97 | 15.00 | 3° 10' 16" |
| 2 | 484669.79 | 1310764.80 | 56.52 | 92° 29' 41" |
| 3 | 484667.33 | 1310821.27 | 11.89 | 178° 23' 52" |
| 4 | 484655.45 | 1310821.60 | 57.63 | 269° 21' 59" |